附件1

金属非金属矿山建设项目〈安全预评价报告〉

编写提纲（征求意见稿）

- 前言

简述项目基本情况、评价项目委托方及评价要求、评价工作过程等。

- 1.评价目的与依据

- 1.1评价对象和范围

描述评价项目名称，根据建设项目立项文222222件、可行性研究报告和有关法律法规等明确安全预评价范围。安全预评价范围一般从空间范围或生产系统组成进行说明，应说明不包括哪些方面（一般不包括选矿厂（供配电除外）、地面炸药库、危险化学品等）。

- 1.2评价目的和内容

结合评价对象的特点，简述编制安全预评价报告的目的和主要内容。

- 1.3评价依据

- 1.3.1法律法规

列出建设项目安全预评价应遵循的安全生产法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方法规、地方规章及其他规范性文件。

- 1.3.2标准规范

列出建设项目安全预评价应遵循的国家、行业标准和地方标准。

- 1.3.3项目合法证明文件

列出建设项目安全预评价所依据的合法证明文件（包括发文单位、日期和文件号等相关内容）。包括但不限于下列文件：

建设项目立项文件；

建设项目安全预评价委托书（任务书、合同书）。

- 1.3.4建设项目技术资料

列出建设项目安全预评价所依据的有关技术资料（包括文件名称、编制单位和日期等相关内容）。包括但不限于下列文件：

建设项目可行性研究报告；

建设项目地质勘察报告。

- 1.3.5其它评价依据

列出建设项目安全预评价所依据的其他有关文件。

- 1.4评价程序

简要描述开展金属非金属矿山建设项目安全预评价工作的主要步骤和内容。

安全预评价程序一般应分为：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；选择评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；做出安全预评价结论；编制安全预评价报告等。

- 2.建设项目概述

- 2.1建设单位概况

简要介绍建设单位历史沿革、经济类型、隶属关系等基本情况；简要介绍建设项目背景及立项情况。

简要介绍建设项目行政区划、地理位置及交通、矿区周边环境等。

- 2.2自然环境概况

简要介绍区域地形地貌、气候（降雨量、风向、主导风向、气温、冻土深度、最高洪水位或山洪特征等）、地震烈度等。

- 2.3地质概况

- 2.3.1矿区地质概况

简要介绍矿区在大地构造中的位置、出露地层、脉岩和区域构造等区域地质情况，以及矿区地层、地质构造和岩石等矿区地质情况。

- 2.3.2矿床地质特征

简要介绍矿体特征、矿石特征、夹石（层）分布规律及岩性特征、顶底板围岩等矿床地质特征。

- 2.3.3水文地质概况

简要介绍区域水文地质；矿区水文地质类型、条件及其特征；矿坑涌水量预测等。

- 2.3.4工程地质概况

简要介绍矿区工程地质岩组、岩体结构特征、工程地质特征、工程地质条件复杂程度、可能出现的工程地质问题等。

- 2.4建设方案概况

简要介绍矿山建设项目可研报告中项目建设方案主要内容，包括但不限于下列内容：

- 2.4.1矿山开采现状（改、扩建项目）

对改扩建项目简要说明原有设计情况；开采现状、特点及存在的主要问题；利旧工程、与原系统的相互关系和影响；现有辅助设施等。

- 2.4.2建设规模及工作制度

简要介绍地质报告提交储量及范围、设计可采储量、矿山生产规模、服务年限、产品方案、工作制度等。

- 2.4.3总图运输

简要介绍矿区总体布置、总平面布置和内外部运输等。

- 2.4.4开采范围

简要介绍开采对象、开采范围、矿区开采顺序。联合开采时，简述露天、地下的界限和相互关系等。

- 2.4.5采矿工艺

地下矿山简要介绍选用的采矿方法及采场结构参数、回采工艺和采空区处理等。对于采用充填采矿方法的矿山，应简要介绍充填材料、充填料制备及输送、充填系统计量和控制等。

露天矿山简要介绍露天采场境界方案、采剥方法和采剥工艺等。

- 2.4.6开拓运输

地下矿山简要介绍岩体移动范围、开拓运输方式、主要开拓工程、中段布置、提升和运输设备设施等。

露天矿山简要介绍开拓运输方式，露天采场各台阶与采矿工业场地、受矿仓、废石场等的系统联系；运输设备、设施等。

- 2.4.7通风防尘

地下矿山简要介绍通风方式、风量和风压计算、风流风量控制措施、局部通风和主要通风防尘装置和设施等。

露天矿山简要介绍尘毒污染控制工程技术措施和胶带运输斜井巷通风。

- 2.4.8矿山电气

简要介绍供电电源、用电负荷、供电方案总降压变电所及配电站、电气设备等。

- 2.4.9防排水与防灭火

地下矿山简要介绍矿井涌水量、防排水方案、排水设备设施和突水预防等。简要介绍井下消防供水系统和具有自燃倾向性矿山防灭火工程技术措施等。

露天矿山简要介绍防排水设计标准、涌水量及允许淹没条件、防排水方案和排水设备设施等。简要介绍露天采场消防供水系统。

- 2.4.10排土场

简要介绍建设项目出坑岩石量、排土场选址、排土工艺、排土场堆置要素、防洪排水设施等。

- 2.4.11压风及供水系统

简要介绍压风设备及辅助设施，供水系统及设备。

- 2.4.12公用辅助设施及土建工程

简要介绍给排水；自动化仪表、通信；机、汽、电修设施；热工及暖风；土建工程等。

- 2.4.13其它

简要介绍企业生产组织及劳动定员、综合技术经济指标等建设项目其它需要说明的内容。

- 3.主要危险有害因素辨识及分析

- 3.1主要危险有害因素辨识与分析

根据矿山地质资料、可研报告采用的建设方案和周边环境等，对矿山生产过程中存在的危险、有害因素进行辨识，确定主要存在场所或部位，对可能导致事故发生原因、危险特性、可能产生的后果予以分析。

地下矿山重点辨识与分析冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、中毒窒息、高处坠落和火灾等危险、有害因素。

露天矿山重点辨识与分析坍塌、放炮、火药爆炸、车辆伤害和高处坠落等危险、有害因素。

- 3.2重大危险源辨识分析

依据有关法律、法规、标准、规范对建设项目生产过程中存在的重大危险源进行辨识，对可能导致事故发生的原因、危险特性、可能产生的后果进行分析。

- 4.评价单元划分及评价方法选择

- 4.1评价单元划分

简述划分评价单元的依据和原则，根据建设项目特点和评价单元划分原则确定评价单元。一般宜根据矿山生产系统和工艺过程划分为总平面布置、地下矿山开拓、提升和运输、采掘（剥）、通风防尘、矿山电气、防排水与防灭火、排土场、地下矿山安全避险六大系统和其它等评价单元。

- 4.2评价方法选择

简述评价方法选择的依据和原则，根据建设项目实际特点和评价方法选择原则确定评价方法，分别介绍所选用的评价方法。一般宜选用但不局限于以下方法进行定性、定量分析评价：

安全检查表法、预先危险性分析法、故障类型和影响分析法、专家评议法、类比分析法、事故树分析法等定性评价方法；稳定性计算、防排水能力计算、通风系统能力计算等定量评价方法。

- 5.定性定量评价

根据有关法律、法规、标准和规范的相关规定，借鉴同类矿山事故经验教训，针对拟建项目建设方案，对每一单元应用所选用的评价方法进行定性、定量分析评价。主要针对建设项目潜在的危险、有害因素，分析和预测可能发生事故后果和危险等级；分析评价建设方案的安全法规符合性及其合理性。对每一单元进行评价小结。

- 5.1总平面布置单元

根据拟建项目建设方案，以及区域工程地质、水文地质、环境地质、气候条件、周边人文地理环境、地下开采岩石移动塌陷范围、露天开采爆破影响范围等，对采矿工业场地（主、副井工业场地）、辅助工业场地（风井、充填井等工业场地）、相关建筑物和设施等总体位置选择、相互关系及影响进行安全分析与评价。

对该单元做出简要小结。

- 5.2地下矿山开拓单元

主要从地质条件、安全出口，以及竖井、斜井、主溜井、主要斜坡道、井下炸药库等开拓工程等方面进行安全分析与评价。重点应针对冒顶片帮和高处坠落等进行安全评价。

对该单元做出简要小结。

- 5.3提升和运输单元

地下矿山主要从提升和运输系统设备、设施及安全保护装置；提升和运输信号系统；提升和运输作业过程及作业环境；设备、设施安全检测检验；井下人车及运送人员等方面进行安全分析与评价。重点应针对车辆伤害和高处坠落进行安全评价。

露天矿山主要从开拓运输方式；矿山运输线路、设备、设施及安全装置；矿山运输作业过程及作业环境等方面进行安全分析及评价。重点应针对车辆伤害进行安全评价。

对该单元做出简要小结。

- 5.4采掘（剥）单元

地下矿山主要从采掘作业场所及环境；采掘方法、设备及作业过程；井巷支护、顶板管理和采空区处理等方面进行安全分析与评价。如果采用充填采矿方法，需从矿山充填系统、充填材料、充填工艺、充填情况检查及观测等方面进行安全分析及评价。重点应针对冒顶片帮、透水、放炮和火药爆炸等进行安全评价。

露天矿山主要从地质条件、露天采场境界及作业环境、采剥方法、采掘要素、边坡检查与维护管理；穿孔爆破方法、设备、材料和作业过程，避炮设施，爆破安全距离；铲装作业方式、设备、作业过程以及工作面辅助作业等方面进行安全分析及评价。重点应针对坍塌、高处坠落、放炮和火药爆炸等进行安全评价。

应对地下矿山采场、巷道围岩、采空区，露天采场边坡进行稳定性分析及评价。

对该单元做出简要小结。

- 5.5通风防尘单元

主要从通风防尘设备、设施；通风效果与质量；特殊作业点通风防尘要求等方面进行安全分析及评价。重点应针对通风系统可靠性及中毒窒息进行安全评价。

应对通风能力进行分析及评价。

对该单元做出简要小结。

- 5.6矿山电气单元

主要从矿山电源及供配电方案、总降压变电所及配电站布置、电气设备装备等方面进行安全分析与评价。重点应针对供电电源可靠性进行安全评价。

对该单元做出简要小结。

- 5.7防排水与防灭火单元

- 5.7.1防排水子单元

地下矿山应结合矿山的水文地质条件和涌水量等基本情况，主要从地面防治水设施及措施、井下排水系统及排水能力、水泵硐室及水仓、井下防透水措施等方面进行安全分析与评价。重点应针对透水进行安全评价。

露天矿山应结合矿山的地形地貌、气象、水文地质条件和涌水量等基本情况，主要从露天采场的排水系统及排水能力、防洪措施等方面进行安全分析与评价。

应对防排水能力进行分析及评价。

- 5.7.2防灭火子单元

主要从地下矿山井下或露天采场消防供水系统、灭火装置、消防器材配备、火灾信号设置；具有自燃倾向性矿山防灭火工程技术措施等方面进行安全分析与评价。重点针对火灾进行安全评价。

对该单元做出简要小结。

- 5.8排土场单元

主要从排土场选址、排土场堆置要素、排土设备设施、排土作业方法及过程、排土场截洪防洪及排水设施、排土场防止泥石流设施、排土场安全防护设施、日常安全监测与检查等方面进行安全分析与评价。重点应针对坍塌进行安全评价。

应对排土场进行边坡稳定性分析及评价。

对该单元做出简要小结。

- 5.9其它单元

主要从安全管理、矿山自然环境因素、矿山压风与供水系统、公用辅助设施及土建工程等方面进行安全分析与评价。

对该单元做出简要小结。

- 6.安全对策措施及建议

针对拟建项目在投入生产使用过程中存在的危险、有害因素和安全分析与评价结果，依据国家的相关安全法律、法规、标准和规范的要求，借鉴类似矿山的安全生产经验，分单元提出对应的安全对策措施。

- 7.评价结论

简要列出主要危险、有害因素，指出评价对象应重点防范的重大危险有害因素；明确应重视的安全对策措施建议；明确评价对象潜在的危险、有害因素在采取安全对策措施后，能否得到控制以及受控的程度如何；给出评价对象从安全生产角度是否符合国家有关法律法规和标准规范的要求。

- 8.附件

建设项目建设的合法证明材料（包括建设项目立项文件、企业法人营业执照等）。

- 9.附图

安全预评价报告一般应附但不局限于以下图纸：

（1）矿区及周边区域地形图

（2）总平面布置图

（3）地下矿山开拓系统纵投影图

（4）地下矿山典型采矿方法图

（5）露天开采最终境界平面图

（6）露天开采剖面图（选有代表性剖面）

（7）露天开采基建终了平面图

（8）通风系统图

（9）排水系统图