附件5

金属非金属地下矿山建设项目

初步设计《安全专篇》编写提纲

（征求意见稿）

二〇一一年十月

目  录

1  设计依据	1

1.1  建设项目依据的批准文件和相关的合法证明	1

1.2  国家有关安全的法律、法规、规章	1

1.3  采用的主要技术规程、规范、标准	1

1.4  其他设计依据	1

2  工程概述	1

2.1  矿山概况	1

2.2  设计概况	1

2.3  影响矿山安全的主要危险、有害因素	1

2.4  初步设计对安全预评价提出主要意见的落实情况	2

3  矿区地质对矿床开采安全的影响分析	2

3.1  矿区地质特征	2

3.2  矿区水文地质特征	2

3.3  岩土工程特征	2

3.4  矿区地质灾害	2

4  矿床开采安全可靠性分析	2

4.1  矿山开拓系统	2

4.2  选用的采矿方法	2

4.3  通风与防尘系统	3

4.4  井下排水及排泥系统	3

4.5  矿山运输系统	3

4.6  矿山充填系统	3

4.7  爆破作业	4

4.8  井下爆破器材分库	4

4.9  联合开采矿山安全对策措施	4

4.10 特殊开采条件下的安全对策措施	4

5  矿山安全避险系统	4

5.1  矿山监测监控系统	4

5.2  井下人员定位系统	4

5.3  紧急避险系统	5

5.4  压风自救系统	5

5.5  供水施救系统	5

5.6  通信联络系统	5

6  总平面布置安全可靠性分析	5

6.1  矿床开采错动范围圈定	5

6.2  工业场地选址及布置	5

6.3  建（构）筑物防火距离	5

6.4  排土场	5

7  矿山机械安全可靠性分析	6

7.1  提升系统	6

7.2  带式运输机	6

7.3  其它设备	6

8  矿山供配电安全可靠性分析	7

8.1  电源及供配电系统	7

8.2  电气安全保护措施	7

8.3  提升机控制系统	7

9  矿山供排水系统安全可靠性分析	7

9.1  井下及地表供水系统	7

9.2  地表防排水系统	7

10 矿山安全管理	8

10.1  矿山安全机构及安全教育培训	8

10.2  矿山安全管理制度	8

10.3  矿山保健辅助设施	8

10.4  矿山救护	8

10.5  矿山安全设施投资	8

11 存在问题和建议	8

12 附图	8

## 1  设计依据

### 1.1  建设项目依据的批准文件和相关的合法证明

列出矿区范围批复（或采矿许可证）、安全预评价报告备案证明、项目审批、核准或备案文件等与项目建设相关的批准文件。

### 1.2  国家有关安全的法律、法规、规章

列出适用的现行国家有关安全的法律、行政法规、地方法规、部门规章及地方规章，并标注其文号及施行日期。

### 1.3  采用的主要技术规程、规范、标准

列出与建设项目相关的现行规程、规范、标准，并标注其标准号。注意引用的规程、规范及标准的适用范围。

### 1.4  其他设计依据

列出建设项目地质勘探报告、安全预评价报告、地质灾害危险性评估报告、建设项目初步设计等，并标注提交单位和时间。

## 2  工程概述

### 2.1  矿山概况

包括建设单位简介、矿区自然概况（含历史最高洪水位）、矿山交通位置（给出交通位置图）、矿山开采现状等。

### 2.2  设计概况

包括设计范围（给定矿区范围、拐点坐标、勘探线及开采深度）、设计规模、服务年限及工作制度、矿山开拓、采矿方法、矿井提升、矿井通风、矿山供排水、矿岩运输、压气、供配电、通讯及信号、矿区总平面布置、矿山基建、工程概算、利旧工程等。

### 2.3  影响矿山安全的主要危险、有害因素

依据建设项目安全预评价报告，列出影响矿山安全的主要危险、有害因素和重大危险源。

### 2.4  初步设计对安全预评价提出主要意见的落实情况

说明初步设计对安全预评价报告提出的主要安全对策措施和建议的落实情况。

## 3  矿区地质对矿床开采安全的影响分析

### 3.1  矿区地质特征

依据地质勘探报告，简述矿区地质特征，说明矿区地层、主要构造带（断层、褶皱）、矿床地质特征、矿石质量特征等对矿床开采安全的影响。

### 3.2  矿区水文地质特征

依据地质勘探报告或水文地质勘探报告，简述矿区水文地质特征，说明矿区地表水系和地下水赋存状况、地下水的补给、径流及排泄条件、涌水量等对矿床开采安全的影响。

### 3.3  岩土工程特征

依据地质勘探报告，简述岩体物理力学特征、岩体结构特征等，说明矿石和围岩的物理力学性质对矿床开采安全的影响。

### 3.4  矿区地质灾害

依据地质勘探报告、地质灾害危险性评估报告、安全预评价报告，分析在自然条件下，矿区发生地面沉降、塌陷、崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的类型和可能性。

## 4  矿床开采安全可靠性分析

### 4.1  矿山开拓系统

简述矿山开拓系统，对井位与含水层、流砂层、断层及破碎带的关系及保护措施等方面进行说明，对矿山安全出口设置的合理性及保证措施进行说明。

### 4.2  选用的采矿方法

根据选用的采矿方法，阐述矿体的开采顺序、采场结构参数，从采场整体稳定性、采空区处理等方面分析采矿方法的安全可靠性。

### 4.3  通风与防尘系统

从矿井通风系统设计特点、矿井风量计算与配风原则、井巷通风网络、矿井风流和风量控制方法、局部通风及矿井反风、机站与通风构筑物的设置、主通风系统、主要进回风井情况等方面进行安全可靠性分析。

对选用风机的类型、参数、效率、备用电机、反转功能、集中控制等方面进行安全可靠性分析。

从入风质量、凿岩防尘、爆破防尘、溜井防尘、装卸矿时防尘、井下破碎防尘、水帘降尘、风量和风速排尘等方面对防尘系统进行安全可靠性分析。

### 4.4  井下排水及排泥系统

从涌水量计算、水仓、水泵房设置及水泵选型、排水管道等方面对排水系统进行安全可靠性分析，并说明采取的安全对策措施；对排泥系统的设置、排泥设备的选型等方面进行安全可靠性分析，并说明采取的安全对策措施；从水泵排水工作制度、水仓水位控制及声光显示和报警、水泵的电气控制、防水门、水泵电机维修维护等方面对水泵启动和运转的安全可靠进行分析；对于应设防水闸门的的矿山，说明防水闸门设置的必要性。

### 4.5  矿山运输系统

对于采用电机车运输，应给出电机车运输系统主要运行参数（运输巷道长度、线路坡度、车场形式、机车运行速度、列车组成、列车制动距离等）、信号设施及调度系统，并说明采取的安全对策措施。

对于采用无轨设备运输，应给出无轨设备的型号、数量、道路参数、尾气净化、防灭火设施等，并说明采取的安全对策措施。

### 4.6  矿山充填系统

对于采用充填法开采的矿山，应对充填站选址及系统配置和制备工艺、充填材料的选择及输送、充填料的浓度、配比的选用依据及充填体强度等方面进行说明。

### 4.7  爆破作业

按照《爆破安全规程》要求，分析爆破作业的安全可靠性，主要说明爆破方式、爆破参数、爆破器材的选择、单段最大爆破药量、一次爆破炸药用量及爆破作业的安全对策措施等。

### 4.8  井下爆破器材分库

主要说明井下爆破器材分库的位置及布置形式、存放炸药的种类、贮存量、通风系统及采取的安全对策措施。

### 4.9  联合开采矿山安全对策措施

露天开采转地下开采时，主要说明覆盖层的形成及厚度或安全顶柱的规格、防排水系统、通风系统、地下开采（包括井下基建与挂帮矿体开采）与露天开采的相互影响及采取的安全对策措施。

露天与地下同时开采时，主要说明露天与地下各采区的位置关系、开采顺序、爆破作业及避免其相互影响采取的安全对策措施。

### 4.10 特殊开采条件下的安全对策措施

依据地质勘探报告、地质灾害危险性评估报告、安全预评价报告，对属于三下开采（建筑物、水体、交通干线）的矿床、地质条件复杂、开采深度大、地压大和有岩爆（倾向）发生的矿床、水害严重和突发涌水的矿床、高硫和有发生火灾危险的矿床、高温、高寒、高海拔矿床及有矿区老窿、采空区、塌陷区的矿床，分析其对地下开采的安全影响，并说明采取的安全对策措施。

## 5  矿山安全避险系统

### 5.1  矿山监测监控系统

说明井下有毒有害气体监（检）测、通风系统监测、视频监控及地压监测的设计，主要包括主机和井下分站的布置、监测监控设备配置数量、备用电源、监测监控中心设备的防雷和接地保护装置、电缆和光缆敷设等。

### 5.2  井下人员定位系统

说明井下人员定位系统的设计，主要包括主机和分站（读卡器）的布置、电缆和光缆敷设、备用电源等。

### 5.3  紧急避险系统

说明紧急避险系统的设计，主要包括自救器的数量、避灾硐室数量、位置及配套设备的设置、救生舱数量、位置及配套设备的设置、避灾路线的设置等。

### 5.4  压风自救系统

说明压风自救系统的设计，主要包括空气压缩机的布置、压风管道的选择与敷设、三通及阀门的设置、油水分离器的安装、压风自救装置的配备、供气量等。

### 5.5  供水施救系统

说明供水施救系统的设计，主要包括水源、水量及水压、供水管道的选择与敷设、过滤装置、三通及阀门的设置等。

### 5.6  通信联络系统

说明通信联络系统的设计，主要包括通信种类、通信系统的设置、通讯设备布置、铁路及斜坡道信号系统的设备布置、电缆敷设、设备防护等。

## 6  总平面布置安全可靠性分析

### 6.1  矿床开采错动范围圈定

阐述矿床开采错动范围圈定的依据和结果，并说明采取的安全措施。

### 6.2  工业场地选址及布置

主要从矿区地形地貌、自然条件、周边环境、地质灾害影响、井口及工业场地的地质条件等方面对工业场地选址进行合理性分析；对井口及工业场地标高与当地历史最高洪水位的关系进行说明；对井口位置及井口设施、工业场地内主要建（构）筑物与开采错动界线的安全距离的合理性进行说明。

### 6.3  建（构）筑物防火距离

按照《建筑设计防火规范》的要求，说明总平面布置中各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离的符合性、厂区内消防通道设置的合理性。

### 6.4  排土场

主要从排土场选址与勘探、排土场容积、设计参数、排土工艺的合理性、排土场的稳定性、安全防护距离、排土场防洪、照明与监测及其它安全对策措施等方面进行安全可靠性分析。

## 7  矿山机械安全可靠性分析

### 7.1  提升系统

对于竖井提升系统，主要说明提升系统设备选型及主要参数，结合井筒断面图说明竖井内提升容器之间以及提升容器最突出部分和井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙；对提升机制动系统及其主要功能进行说明；对竖井单绳提升系统罐笼防坠器设置、竖井多绳提升防滑安全系数等进行说明。

对于斜井提升系统，说明斜井提升的设计参数与系统配置，分析斜井防跑车装置的安全可靠性，专用人车及斜井人车的断绳保险器等的安全可靠性。

对于井口安全设施，主要从推车机、阻车器、挡车器（或挡车栏）、摇台（或稳罐摇台）、托罐装置（托台）安全门等设施的安全可靠性，箕斗装、卸载设施的安全可靠性，井口防坠落措施、过卷保护装置（过卷挡梁和楔形罐道或缓冲式防过卷装置）、设备连锁及防误操作装置设置的安全可靠性等方面进行分析。

### 7.2  带式运输机

主要说明带式输送机设备选型、主要参数（倾角、带宽、带速、滚筒直径、物料块度等）、胶带的安全系数，分析装料点和卸料点空仓、满仓等保护装置及与信号与联锁的安全可靠性，分析防撕裂、断带、跑偏等保护装置的安全可靠性，分析制动装置、胶带清扫装置、线路停车装置及上行带式输送机的防逆转装置的安全可靠性。
    说明斜井带式输送机的检修道及辅助提升容器与带式输送机最突出部分的间距、辅助提升速度，并分析其安全可靠性。

### 7.3  其它设备

其他设备包括破碎机、空气压缩机及辅助生产设备等，给出设备规格型号及数量（工作数量及备用数量），对采取的安全对策措施进行说明。

## 8  矿山供配电安全可靠性分析

### 8.1  电源及供配电系统

分析矿山电源系统可靠性，包括电源回路数、电压等级、线路负载能力等，特别是一级负荷的供电可靠性分析。

分析矿山供配电系统可靠性，包括矿山主变电所的地理位置、所址防洪设计高度、变电所布置和主接线型式，以及主变压器容量、台数选择等，并提供总的矿山负荷计算结果。

对下井电源及地下配电设计内容作出描述，尤其对地下排水水泵负荷供电保障措施加以说明。

根据《矿山电力设计规范》和《金属非金属矿山安全规程》的规定，选择供配电装置、主要电力元器件及电力电缆，并根据短路电流对电力设施的校验，进行设备安全的可靠性分析。

### 8.2  电气安全保护措施

电气安全保护措施包括：防雷保护、防电击保护、接地保护及电力设备保护等内容。对井下避灾硐室及危险场所的照明设计加以说明，尤其对地下爆破器材库及主变配电所的保护措施加以描述。

### 8.3  提升机控制系统

从提升机的供电电源、电控及信号系统等安全保护措施方面对提升机控制系统进行可靠性分析。

## 9  矿山供排水系统安全可靠性分析

### 9.1  井下及地表供水系统

从供水水源、生产生活及消防用水水量、水压、消防水池、供水泵站及供水管路设计等方面分析井下及地表供水系统的可靠性。

### 9.2  地表防排水系统

结合矿区地形地貌、地表水系、矿区气象资料及矿区降雨最大迳流量，对地表排水系统、防洪设施的安全可靠性进行分析。

## 10 矿山安全管理

### 10.1  矿山安全机构及安全教育培训

给出矿山安全机构设置、部门职能、人员配备的建议及矿山安全教育和培训的基本要求。

### 10.2  矿山安全管理制度

给出矿山应建立的安全管理制度、安全技术操作规程及矿山应编制的应急救援预案的种类。

### 10.3  矿山保健辅助设施

列出办公楼、职工宿舍、食堂、保健站、浴室、更衣室、洗衣间等矿山保健辅助设施。

### 10.4  矿山救护

根据《矿山救护规程》的要求，说明矿山企业应设立的矿山救护队或兼职矿山救护队的人员组成及技术装备的设置要求。

### 10.5  矿山安全设施投资

说明矿山安全设施投资总额及占项目建设总投资的比例，列出安全设施的明细表，对落实资金到位措施与验收提出要求。

## 11 存在问题和建议

对目前尚未查清或技术达不到、需进一步研究的问题给出建议。

## 12 附图

安全专篇附图应包括下表内容，矿山可根据实际情况进行调整。

| 序号 | 图纸名称 |
| --- | --- |
| 1 | 矿山地形地质图 |
| 2 | 矿山地质剖面图 |
| 3 | 矿区总平面布置图 |
| 4 | 井上、井下工程对照图 |
| 5 | 矿山开拓系统纵投影图 |
| 6 | 矿山井下主要水平平面布置图 |
| 7 | 矿井通风系统图 |
| 8 | 采矿方法图 |
| 9 | 避灾线路图 |
| 10 | 供电系统图 |