附件6

金属非金属露天矿山建设项目

初步设计《安全专篇》编写提纲

（征求意见稿）

二〇一一年十月

目  录

1  设计依据	1

1.1  建设项目依据的批准文件和相关的合法证明	1

1.2  国家有关安全的法律、法规、规章	1

1.3  采用的主要技术规程、规范、标准	1

1.4  其他设计依据	1

2  工程概述	1

2.1  矿山概况	1

2.2  设计概况	1

2.3  影响矿山安全的主要危险、有害因素	1

2.4  初步设计中对安全预评价提出主要意见的落实情况	1

3  矿区地质	2

3.1  矿区地质特征	2

3.2  矿区水文地质特征	2

3.3  岩土工程特征	2

3.4  矿区地质灾害	2

4  矿床开采安全可靠性分析	2

4.1  开拓运输系统	2

4.2  选用的采矿方法	3

4.3  露天采场边坡	3

4.4  露天采场排水及防洪系统	3

4.5  爆破作业	3

4.6  作业场所防尘	3

4.7  露天矿井巷工程	3

4.8  联合开采矿山安全对策措施	3

4.9  特殊开采条件下的安全对策措施	4

5  总平面布置合理性分析	4

5.1  露天矿爆破危险区界线圈定	4

5.2  工业场地选址及布置	4

5.3  建（构）筑物防火距离	4

5.4  排土场	4

6  矿山机械安全可靠性分析	4

6.1  露天开采机械设备	4

6.2  其它设备	5

7  矿山供配电与通讯系统安全可靠性分析	5

7.1  电源及供配电系统	5

7.2  电气安全保护措施	5

7.3  通讯系统	5

8  矿山供排水系统安全可靠性分析	5

8.1  采场及地表供水系统	5

8.2  矿区地表防排水系统	6

9  矿山安全管理	6

9.1  矿山安全机构及安全教育培训	6

9.2  矿山安全管理制度	6

9.3  矿山保健辅助设施	6

9.4  矿山救护	6

9.5  矿山安全设施投资	6

10 存在问题和建议	6

11 附图	6

## 1  设计依据

### 1.1  建设项目依据的批准文件和相关的合法证明

列出矿区范围批复（或采矿许可证）、安全预评价报告备案证明、项目审批、核准或备案文件等与项目建设相关的批准文件。

### 1.2  国家有关安全的法律、法规、规章

列出适用的现行国家法律、行政法规、地方法规、部门规章及地方规章，并标注其文号及施行日期。

### 1.3  采用的主要技术规程、规范、标准

列出与建设项目相关的现行规程、规范、标准，并标注其标准号。注意引用的规程、规范及标准的适用范围。

### 1.4  其他设计依据

列出建设项目地质勘探报告、安全预评价报告、地质灾害危险性评估报告、建设项目初步设计等，并标注提交单位和时间。

## 2  工程概述

### 2.1  矿山概况

包括建设单位简介、矿区自然概况（含历史最高洪水位）、矿山交通位置（给出交通位置图）、矿山开采现状等。

### 2.2  设计概况

包括设计范围（给定矿区范围、拐点坐标、勘探线及开采深度）、设计规模、服务年限及工作制度、矿山开拓、采矿工艺、矿岩运输、供排水、通风、压气、供配电、通讯及信号、矿区总平面布置、矿山基建、工程概算、利旧工程等。

### 2.3  影响矿山安全的主要危险、有害因素

依据建设项目安全预评价报告，列出影响矿山安全的主要危险、有害因素和重大危险源。

### 2.4  初步设计中对安全预评价提出主要意见的落实情况

说明初步设计对安全预评价报告提出的主要安全对策措施的落实情况。

## 3  矿区地质

### 3.1  矿区地质特征

依据地质勘探报告，简述矿区地质特征，说明矿区地层、主要构造带（断层、褶皱）、矿床地质特征、矿石质量特征等对矿床开采安全的影响。

### 3.2  矿区水文地质特征

依据地质勘探报告或水文地质勘探报告，简述矿区水文地质特征，说明矿区地表水系和地下水赋存状况、地下水的补给、径流及排泄条件、涌水量等对矿床开采安全的影响。

### 3.3  岩土工程特征

依据地质勘探报告，简述岩体物理力学特征、岩体结构特征等，说明矿石和围岩的物理力学性质对矿床开采安全的影响。

### 3.4  矿区地质灾害

依据地质勘探报告、地质灾害危险性评估报告、安全预评价报告，分析在自然条件下，矿区发生地面沉降、塌陷、崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的类型和可能性。

## 4  矿床开采安全可靠性分析

### 4.1  开拓运输系统

说明露天矿山采取的开拓运输方式；对于采用电机车运输，应给出电机车运输系统主要运行参数（运输长度、线路坡度、车场形式、机车运行速度、列车组成、列车制动距离等）、信号设施及调度系统，并说明采取的安全对策措施。

对于采用带式输送机运输，应给出带式输送机设备选型及主要参数（倾角、带宽、带速、滚筒直径、物料块度等），胶带的安全系数，分析装料点和卸料点空仓、满仓等保护装置及与信号与联锁的安全可靠性，分析防撕裂、断带、跑偏等保护装置的安全可靠性，分析制动装置、胶带清扫装置、线路停车装置及上行带式输送机的防逆转装置等的安全可靠性。

对于汽车运输，应给出汽车的型号、数量、道路参数、尾气净化、防灭火设施等，并说明采取的安全对策措施。

### 4.2  选用的采矿方法

说明露天矿山采用的采矿方法及开采顺序，分析采场台阶高度、最小工作平台宽度、安全平台宽度等设置的安全可靠性。

### 4.3  露天采场边坡

说明露天边坡设计参数、各区段开采技术条件、边坡类型，对边坡稳定性做出评价，并说明采取的安全对策措施。

### 4.4  露天采场排水及防洪系统

根据矿区水文地质条件、气象资料，说明露天采场涌水量计算、排水方式、排水设备的选型（包括备用设备的考虑）、排水管道设计，对采场防洪系统设置进行安全可靠性分析。

### 4.5  爆破作业

按照《爆破安全规程》要求，分析爆破作业的安全可靠性，主要说明起爆方式、爆破参数、爆破器材的选择、单段最大爆破药量、一次爆破炸药用量及爆破作业的安全对策措施等。

### 4.6  作业场所防尘

说明爆破、凿岩、汽车运输、排土、破碎等作业场所的防尘措施。

### 4.7  露天矿井巷工程

对开拓系统含有溜井、放矿设施、平硐、斜井等井巷工程的露天矿山，说明保证井巷工程稳定性的安全对策措施及通风防尘措施。

### 4.8  联合开采矿山安全对策措施

地下开采改为露天开采时，主要说明对地下巷道和采空区的处理方法、塌陷区范围内的矿山工程及采取的安全对策措施。

露天与地下同时开采时，主要说明露天边坡角、露天与地下各采区的位置关系、开采顺序、爆破作业及避免其相互影响采取的安全对策措施。

### 4.9  特殊开采条件下的安全对策措施

依据地质勘探报告、地质灾害危险性评估报告、安全预评价报告，对属于地质条件复杂、地压大和有岩爆（倾向）发生的矿床、高硫和有发生火灾危险的矿床、高温、高寒、高海拔、冻融条件的矿床及有矿区老窿、采空区、塌陷区的矿床，分析其对露天开采的安全影响，并说明采取的安全对策措施。

## 5  总平面布置合理性分析

### 5.1  露天矿爆破危险区界线圈定

按照《爆破安全规程》的要求，分析初步设计中有关爆破危险区界线圈定的合理性，对采取的安全措施进行说明。

### 5.2  工业场地选址及布置

主要从矿区地形地貌、自然条件、周边环境、地质灾害影响及工业场地的地质条件等方面对工业场地选址进行合理性分析；对工业场地内建（构）筑物与爆破危险区界线安全距离的合理性及采取的安全措施进行说明。

### 5.3  建（构）筑物防火距离

按照《建筑设计防火规范》的要求，说明总平面布置中各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离的符合性、厂区内消防通道设置的合理性。

### 5.4  排土场

主要从排土场选址与勘探、排土场容积、设计参数、排土工艺的合理性、排土场的稳定性、安全防护距离、排土场排洪、照明与监测及其它安全对策措施等方面进行安全可靠性分析。

## 6  矿山机械安全可靠性分析

### 6.1  露天开采机械设备

给出穿孔、铲装等作业过程中使用的机械设备规格型号及数量，对采取的安全保护措施进行说明。

### 6.2  其它设备

其他设备包括破碎机、空气压缩机、辅助生产设备等，给出设备规格型号及数量（工作数量及备用数量），对采取的安全对策措施进行说明。

## 7  矿山供配电与通讯系统安全可靠性分析

### 7.1  电源及供配电系统

分析矿山电源系统可靠性，包括电源回路数、电压等级、线路负载能力等，特别是一级负荷的供电可靠性分析。

分析矿山供配电系统可靠性，包括矿山主变电所的地理位置、所址防洪设计高度、变电所布置和主接线型式，以及主变压器容量、台数选择等，并提供总的矿山负荷计算结果。

对采矿场和排土场的供配电设计内容作出描述，尤其对一级排水泵负荷供电保障措施加以说明。

根据《矿山电力设计规范》和《金属非金属矿山安全规程》的规定，选择供配电装置、主要电力元器件及电力电缆，并根据短路电流对电力设施的校验，进行设备安全的可靠性分析。

### 7.2  电气安全保护措施

电气安全保护措施包括：防雷保护、防电击保护、接地保护及电力设备保护等内容。尤其对炸药库及主变配电所的保护措施加以描述。

### 7.3  通讯系统

对通信种类、通信系统的设置、电话电缆的敷设、通讯设备布置、铁路及斜坡道信号系统的设备布置、电缆敷设、火灾自动报警系统的配置、探测器的布置等方面进行说明。

## 8  矿山供排水系统安全可靠性分析

### 8.1  采场及地表供水系统

从供水水源、生产、生活及消防用水水量、水压、消防水池、供水泵站及供水管路设计等方面分析露天采场及地表供水系统的可靠性。

### 8.2  矿区地表防排水系统

结合矿区地形地貌、地表水系、矿区气象资料及矿区降雨最大迳流量，对矿区地表排水系统、防洪设施的安全可靠性进行分析。

## 9  矿山安全管理

### 9.1  矿山安全机构及安全教育培训

给出矿山安全机构设置、部门职能、人员配备的建议及矿山安全教育和培训的基本要求。

### 9.2  矿山安全管理制度

给出矿山应建立的安全管理制度、安全技术操作规程及矿山应编制的应急救援预案的种类。

### 9.3  矿山保健辅助设施

列出办公楼、职工宿舍、食堂、保健站、浴室、更衣室、洗衣间等矿山保健辅助设施。

### 9.4  矿山救护

根据《矿山救护规程》的要求，说明矿山企业应设立的矿山救护队或兼职矿山救护队的人员组成及技术装备的设置要求。

### 9.5  矿山安全设施投资

说明矿山安全设施投资总额及占项目建设总投资的比例，列出安全设施的明细表，对落实资金到位措施与验收的提出要求。

## 10 存在问题和建议

对目前尚未查清或技术达不到、需进一步研究的问题给出建议。

## 11 附图

安全专篇附图应包括下表内容，矿山可根据实际情况进行调整。

| 序号 | 图纸名称 |
| --- | --- |
| 1 | 矿山地形地质图 |
| 2 | 矿山地质剖面图 |
| 3 | 矿区总平面布置图 |
| 4 | 露天采场终了境界平面图 |
| 5 | 地表防洪工程平面图 |
| 6 | 供电系统图 |
| 7 | 排土场终了图 |